ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πρόταση για προμήθεια υπηρεσιακών αυτοκινήτων μέσω αγοράς ή μακροχρόνιας χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην αγορά ή μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (operating leasing) πέντε (5) αυτοκινήτων, (όπως αναφέρονται κατωτέρω), τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες μετακίνησης της Διοίκησης, στελεχών αυτής και υπηρεσιακών παραγόντων του Οργανισμού, σε όλες τις υπηρεσίες που υπάρχει οδική πρόσβαση τόσο εντός των ορίων του Νομού Αττικής όσο και Πανελλαδικά, καθώς επίσης την μεταφορά εγγράφων και πάσης φύσεως υλικών για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Νομού Αττικής και την μεταφορά αρχειακού υλικού στις αποθήκες του Οργανισμού. Στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης η διάρκεια αυτής θα είναι για 5 έτη (60 μήνες).

Ακολουθούν αναλυτικά οι τύποι των υπό προμήθεια οχημάτων χωρισμένων σε πέντε κατηγορίες:

| Κατηγορία | Είδος οχήματος | Ποσότητα |
| --- | --- | --- |
| 1 | Βενζινοκίνητο επιβατικό, πέντε θέσεων, ελάχιστου μήκους 4,00 μ. 4θυρο τύπου SEDAN | 1 |
| 2 | Βενζινοκίνητo επιβατικό, πέντε θέσεων, ελάχιστου μήκους 4,00 μ. 4θυρο ή 5θυρο. | 1 |
| 3 | Υβριδικό (PHEV) επιβατικό μεσαίο, τύπου SUV. | 1 |
| 4 | Βενζινοκίνητο επιβατικό, ελάχιστου μήκους 4,20 μ. και μέγιστου ύψους 1,90 μ. τύπου mini VAN. | 1 |
| 5 | Βενζινοκίνητο ελάχιστου μήκους 4,60 μ. και μέγιστου ύψους 1,90 μ. τύπου φορτηγό. | 1 |

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τεχνική προσφορά που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, θα απορρίπτεται.

Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία της προσφοράς του με κάθε ενδεδειγμένο τρόπο.

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Οχήματα που προορίζονται για οδική χρήση και εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι τεχνικές προσφορές θα περιγράφουν τον προσφερόμενο τύπο οχήματος με τον εξοπλισμό του με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, χωρίς να αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών.

Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα έξοδα που απαιτούνται για την θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων, όπως, ενδεικτικά, οι απαραίτητες άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη παντός είδους, κοκ.). Όλα τα ανωτέρω έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο όλων των κατηγοριών. Εναλλακτικές τεχνικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Τα παρακάτω θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύουν τις προσφορές:

1.	Τεχνικά στοιχεία

Τα παρακάτω ζητούμενα τεχνικά στοιχεία να δηλώνονται στην προσφορά και να υποβάλλονται σε τυπωμένα έντυπα του, κατά περίπτωση, κατασκευαστή ή σε ακριβές φωτοαντίγραφο. Τυχόν ελλείψεις των ζητούμενων στοιχείων από τα έντυπα μπορούν να καλύπτονται με απλή έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή που θα συνοδεύει την προσφορά.

1.1.	Μέγιστη ισχύς - ροπή στρέψης, και λοιπά στοιχεία κινητήρα.

1.2.	Τεχνικά στοιχεία κιβωτίου ταχυτήτων που να περιλαμβάνουν τον προσφερόμενο τύπο, τον αριθμό ταχυτήτων και τις σχέσεις μετάδοσης (για τις περιπτώσεις των κατηγοριών με κινητήρα εσωτερικής καύσης).

1.3.	Διαστάσεις ζαντών και ελαστικών επισώτρων από τον κατασκευαστή του οχήματος.

1.4.	Κύκλος στροφής οχήματος από τον κατασκευαστή του οχήματος.

1.5.	Επιτάχυνση 0-100 Κm/h, ισχύς και τελική ταχύτητα του οχήματος.

1.6.	Εκπομπές CO2 σε g/km(για τις περιπτώσεις των κατηγοριών που φέρουν κινητήρα εσωτερικής καύσης).

1.7.	Κατανάλωση μεικτής διαδρομής κατά το πρότυπο WLTP (για όλες τις κατηγορίες οχημάτων).

1.8.	Τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου οχήματος.

2.	Βεβαιώσεις- Δικαιολογητικά

Πίνακα εξουσιοδοτημένων συνεργείων επισκευής του οχήματος.

Ε. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στα οχήματα πλήρη συντήρηση (service) και επισκευή, στα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και τον εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων γνήσιων ανταλλακτικών και απαιτούμενων εργασιών, με δικές του δαπάνες, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 100.000 km (όποιο παρέλθει πρώτο). Να κατατεθεί με την προσφορά το επίσημο πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση των αυτοκινήτων.

Τα ανταλλακτικά να είναι καινούργια και όχι μεταχειρισμένα, γνήσια, αποκλειστικά προδιαγραφών των κατασκευαστικών οίκων των επιβατικών οχημάτων.

Όλες οι εργασίες επισκευής-συντήρησης στα αυτοκίνητα θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από την κατασκευάστρια εταιρεία του εκάστοτε οχήματος και θα συνοδεύονται και από όλες τις υπόλοιπες εργασίες και ελέγχους που απαιτούνται (και ας μην αναφέρονται αυτές ρητά, όπως π.χ. αφαίρεση κελυφών για πρόσβαση, διάφοροι καθαρισμοί κλπ.) ώστε να παραδοθεί το όχημα σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, με έξοδα του αναδόχου.

Σε περίπτωση που το όχημα υποστεί βλάβη η οποία απαιτεί μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επισκευής, ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει με δικές του δαπάνες (μεταφορά με πλατφόρμα, γερανοφόρο όχημα, ακτοπλοϊκά εισιτήρια κλπ.) το όχημα στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να το αντικαταστήσει με ομοειδές όχημα εντός 48 ωρών κατ΄ ανώτατο όριο το οποίο θα παραδίδεται στα γραφεία της Υπηρεσίας.

ΣΤ. ΕΝΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Τα παρακάτω θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύουν τις προσφορές:

- Με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν με τρόπο ασφαλή τα εξής στοιχεία:

1.1  Διαστάσεις οχήματος

1.2  Μεταξόνιο, μετατρόχιο

1.3  Μέγιστες διαστάσεις (πλάτος, μήκος, ύψος)

1.4  Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από το έδαφος

1.5  Ελάχιστος κύκλος στροφής μετρούμενος μεταξύ τοίχων

1.6  Ίδιο βάρος οχήματος, μικτό βάρος

1.7 Σύστημα μετάδοσης κίνησης

1.8 Περιμετρική αυτοκόλλητη ταινία με την ονομασία του ΕΟΠΥΥ βάσει της νομοθεσίας.

- Κάθε όχημα θα συνοδεύεται από μία πλήρη σειρά εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα και ή σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.

- Κάθε όχημα να συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης ΕΚ (EEC Certificate of Conformity).

- Κάθε όχημα θα συνοδεύεται από ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, σύμφωνα με τον ΚΟΚ και όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχημα (τρίγωνο στάθμευσης, φαρμακείο, αντιολισθητικές αλυσίδες, και ένας πλήρης εφεδρικός τροχός συνοδευόμενος από τα απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάστασή του, κλπ.).

Ζ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1.	Ο προμηθευτής επίσης οφείλει να εκπαιδεύσει έως και δύο (2) υπαλλήλους της Υπηρεσίας σε θέματα που αφορούν το χειρισμό των οχημάτων και του εξοπλισμού τους για μία (1) εργάσιμη ημέρα σε κατάλληλο χώρο.

2.	Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα γίνει πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου των οχημάτων από τον προμηθευτή.

Η. ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής των οχημάτων θα προβούν στις παρακάτω κατ’ ελάχιστον δοκιμές :

1.	Μακροσκοπικό έλεγχο των υπό προμήθεια οχημάτων και έλεγχο της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του φωτισμού, των συστημάτων αερισμού, κλιματισμού και γενικά όλων των συστημάτων και του εξοπλισμού του οχήματος.

2.	Δοκιμή καλής λειτουργίας με πορεία, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνόλου των υπό προμήθεια οχημάτων.

3.	Οι παραπάνω δοκιμές θα γίνουν με μέριμνα (κυκλοφορία οχήματος - ασφάλιση) και δαπάνη του προμηθευτή.

4.	Τα οχήματα θα παραλαμβάνονται μόνον εφόσον διαπιστωθεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία τους.

Θ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1.	Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προμήθεια οχήματα, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2.	Η παράδοση των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση της προμηθεύτριας εταιρείας και της Επιτροπής Παραλαβής.

Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ως «έναρξη μίσθωσης» θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων από την εκμισθώτρια εταιρία και παραλαβής τους από τον ΕΟΠΥΥ, με την υπογραφή σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής των οχημάτων.

Ι.1  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Η παραλαβή των οχημάτων, παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης, η σύνταξη των πρωτοκόλλων ποιοτικής ποσοτικής παραλαβής των παρεχομένων υπηρεσιών και η παράδοση των οχημάτων μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης θα γίνει από επιτροπές που θα συγκροτηθούν για τους σκοπούς αυτούς από τον ΕΟΠΥΥ.

Η παράδοση των οχημάτων θα γίνει το αργότερο εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννόησης της προμηθεύτριας εταιρείας, της επιτροπής παραλαβής καθώς και της Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ, με έξοδα του αναδόχου, σε χώρο που θα προσδιοριστεί εγκαίρως από τον ΕΟΠΥΥ και θα είναι γνωστός κατά την υπογραφή της σύμβασης, σε κάθε περίπτωση στην πόλη που βρίσκεται η συγκεκριμένη Υπηρεσία (κατά κανόνα θα είναι το κτίριο της Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ στην οποία διατίθεται το αυτοκίνητο).

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία στην οποία διατίθεται το υπό μίσθωση όχημα καθώς και την επιτροπή παραλαβής τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Η ταινία με το λογότυπο «ΕΟΠΥΥ» που προβλέπεται από τη νομοθεσία να τοποθετείται στα οχήματα του δημοσίου θα τοποθετηθεί με ευθύνη και έξοδα του εκμισθωτή, όμως μόνο κατόπιν ρητής εντολής του ΕΟΠΥΥ πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πενταετής (5 έτη) και συμφωνείται «χωρίς δικαίωμα εξαγοράς» στη λήξη της, κατόπιν απόφασης εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ.

Το μίσθωμα θα περιλαμβάνει (αναφέρονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά):

1) Ασφαλιστική κάλυψη (εντός Ελληνικής Επικρατείας) για:

a. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες.

b. Συμπληρωματικές καλύψεις: Ολική και μερική κλοπή, φωτιά, τρομοκρατικές ενέργειες, βανδαλισμοί και φυσικά φαινόμενα

c. Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων με ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρίας έως του ποσού των 1000 ευρώ/έτος.

d. Ίδιες ζημιές (μικτή ασφάλιση), χωρίς καμία συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ.

e. Ασφαλιστική κάλυψη του οδηγού κατά τη διάρκεια οδήγησης του μισθωμένου αυτοκινήτου.

2) Διαχείριση ατυχημάτων

3) Τέλη κυκλοφορίας

4) Επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου με γνήσια ανταλλακτικά σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία

5) Κάρτα Ελέγχου καυσαερίων

6) Έλεγχο ΚΤΕΟ.

7) Οδική βοήθεια όλο το 24ωρα / 365 ημέρες

το χρόνο.

8) Αυτοκίνητο αντικατάστασης σε περίπτωση ακινητοποίησης λόγω βλάβης ή ατυχήματος ή ανάκλησής του από τον κατασκευαστή, εντός 2 εργασίμων ημερών.

9) Αντικατάσταση ελαστικών κάθε 40.000 χιλ. λόγω φυσιολογικής φθοράς ή 3 έτη (όποιο έρθει πρώτο)

10) Ανώτατο χιλιομετρικό όριο ανά έτος για 1 όχημα: 20.000 χιλιόμετρα.

Ορίζεται ρητώς ότι στο μίσθωμα δεν περιλαμβάνονται μόνο:

1) Τα καύσιμα κίνησης.

2) Τα πρόστιμα λόγω παραβάσεων του ΚΟΚ, εξαιρουμένων των προστίμων με υπαιτιότητα του προμηθευτή (όπως κάρτα καυσαερίων, έλεγχος ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια αυτοκινήτου κ.α.)

Όλα τα άλλα έξοδα του αυτοκινήτου περιλαμβάνονται στο μίσθωμα ακόμα και αν δεν κατανομάζονται ρητώς στην παρούσα.

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή κλοπής οποιουδήποτε οχήματος, αυτό θα αντικαθίσταται με άλλο ανάλογου τύπου και έτους.

Ο ΕΟΠΥΥ διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει κάποιο από τα οχήματα πριν τη λήξη της μισθωτικής περιόδου σε περίπτωση που δεν του είναι πλέον απαραίτητο (ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται πχ. η περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Υπηρεσίας στην οποία είχε διατεθεί, ή συγχώνευσης 2 υπηρεσιών που είχαν και οι 2 υπηρεσίες οχήματα κλπ.). Αυτό μπορεί να γίνει σε ποσοστό έως 20% του συνόλου των οχημάτων χωρίς ρήτρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταβάλλεται το μίσθωμα που αναλογεί στους πραγματικούς μήνες που ο ΕΟΠΥΥ διατήρησε στην κατοχή του το αυτοκίνητο (για ποσοστό άνω του 20% θα υπάρχει ρήτρα).

Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου χιλιομετρικού ορίου, το κόστος ανά χλμ. ανέρχεται στο ποσό των 0,05 ευρώ με το ΦΠΑ (και για τις 4 κατηγορίες). Ο έλεγχος της υπέρβασης του ετήσιου χιλιομετρικού ορίου θα γίνει:

- Μία (1) μόνο φορά απολογιστικά,

- για το σύνολο των 5 ετών,

- για το σύνολο των οχημάτων ανά κατηγορία.

(πχ για την 1η κατηγορία θα ελεγχθεί αν το άθροισμα των χιλιομέτρων των 2 οχημάτων υπερβαίνει τα 2 Χ 5 Χ 20.000 = 200.000 χιλ). Το τυχόν επιπλέον ποσό θα καταβληθεί μετά από την παράδοση όλων των αυτοκινήτων της κάθε κατηγορίας στην εκμισθώτρια. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου (επιστροφή οχήματος πριν τη λήξη της μισθωτικής περιόδου), για τον υπολογισμό του ορίου των χιλιομέτρων του συγκεκριμένου οχήματος θα λαμβάνεται η αναλογία του χρόνου χρήσης του οχήματος από τον ΕΟΠΥΥ προς τη συνολική διάρκεια της μίσθωσης.

Ι.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής (ΕΟΠΥΥ) υποχρεούται να κάνει καλή και προσεκτική χρήση των μισθωμένων αυτοκινήτων και να φροντίσει για την κανονική συντήρησή του, μεταφέροντας το μισθωμένο όχημα με δικές του δαπάνες σε εγκαταστάσεις που θα υποδείξει η μισθώτρια, εντός της πόλης στην οποία βρίσκεται η υπηρεσία στην  οποία έχει διατεθεί με σκοπό την εκτέλεση της τακτικής συντήρησης του οχήματος.

Ο μισθωτής (ΕΟΠΥΥ) υποχρεούται ο ίδιος να προμηθεύεται τα καύσιμα των μισθωμένων οχημάτων και να καταβάλλει το σύνολο της σχετικής δαπάνης.

Σε περίπτωση ατυχήματος, ο μισθωτής υποχρεούται αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών και ανεξάρτητα από την αιτία που το προκάλεσε και την τυχόν υπαιτιότητά του ή μη, να υποβάλλει προς την Εκμισθώτρια έγγραφη δήλωση περιέχουσα όλα τα σχετικά με το ατύχημα στοιχεία. Επίσης, ο μισθωτής συμφωνεί να προστατεύει τα συμφέροντα της εκμισθώτριας και της ασφαλιστικής εταιρίας σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της μίσθωσης:

Α. Υποβάλλοντας αμέσως λεπτομερή τηλεφωνική αναφορά στο πλησιέστερο γραφείο της εκμισθώτριας , και στη συνέχεια να προσκομίζει έγγραφη αναφορά το ταχύτερο δυνατόν.

Β. Ειδοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές για εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και την τυχόν περίθαλψη τραυματιών.

Γ. Παίρνοντας ονόματα και διευθύνσεις προσώπων και μαρτύρων που σχετίζονται με το ατύχημα.

Ο Μισθωτής και οι οδηγοί του μισθωμένου οχήματος είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν όλες τις δυνατές προφυλάξεις για την αποτροπή κλοπής τους.

Ι.3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ:

Μετά τη λήξη των 5 μισθωτικών ετών, ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στην εκμισθώτρια το όχημα. Ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα παραλάβει το αυτοκίνητο από το κτίριο της Υπηρεσίας στην οποία είχε διατεθεί, με έξοδα της εκμισθώτριας. Θα συνταχθεί «πρωτόκολλο επιστροφής αυτοκινήτου» , το οποίο θα υπογράφεται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ από 3μελή επιτροπή που θα ορίζει ο Δ/ντης της Υπηρεσίας που είχε στη διάθεσή της το αυτοκίνητο, και αφετέρου από τον εκπρόσωπο της εκμισθώτριας εταιρίας, με αναγραφή των τελικών χιλιομέτρων που έχει διανύσει το αυτοκίνητο, βάσει του χιλιομετρητή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SEDAN

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

- ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  - Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Έτος κατασκευής από 1/01/2022 και μετά.

  - Το υπό προμήθεια όχημα να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε ο ΕΟΠΥΥ  να έχει επαρκή τεχνική υποστήριξη και απόθεμα ανταλλακτικών.

  - Να είναι  τετράθυρο (τύπου SEDAN), ελαχίστου μήκους 4,00 μ., με δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον 5 ατόμων (περιλαμβανομένου του οδηγού) και με δυνατότητα αναδίπλωσης των οπισθίων καθισμάτων.

  - Το όχημα θα είναι κατασκευής εργοστασίου που διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, το οποίο αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών.

- BΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ωφέλιμο φορτίο (μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος- απόβαρο οχήματος) τουλάχιστον 400 kg, όπου ως απόβαρο ορίζεται το βάρος του οχήματος με οδηγό χωρίς φορτίο, αλλά με τα υγρά λειτουργίας του και γεμάτη δεξαμενή καυσίμου.

- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3.1   Ο κινητήρας του οχήματος θα πρέπει να είναι βενζινοκινητήρας, μέχρι 1.400 cc, τετρακύλινδρος, με δέκα έξι βαλβίδες, υδρόψυκτος, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό καυσίμου και ονομαστική ισχύ στο στροφαλοφόρο άξονα τουλάχιστον 100 HP DIN 70020 σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ80/1269, όπως συμπληρώθηκε με την ΕΕ 97/21, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με προδιαγραφές EURO 6.d ή καλύτερη, που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, ως προς τον περιορισμό εκπομπής καυσαερίων.

  - Μέγιστη ταχύτητα (απαιτείται να είναι μεγαλύτερη των 150km/h).

  - Επιτάχυνση από 0 σε 100km/h (απαιτείται να είναι μικρότερη από 16 sec)

3.4         Θα δοθούν υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, ως κάτωθι:

3.4.1  Τύπος και εργοστάσιο κατασκευής

3.4.2  Χώρα κατασκευής

3.4.3 Πραγματική ισχύς, σύμφωνα με το DIN 70020 ή σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ80/1269,   όπως συμπληρώθηκε με την ΕΕ97/21 με αριθμό στροφών (μεγίστη)

3.4.4  Μέγιστη ροπή και σε ποιες στροφές

3.4.5  Καμπύλες μεταβολής ισχύος ροπής και αριθμού στροφών

3.4.6  Αριθμός κυλίνδρων (διάταξη, σχέση, συμπίεση)

3.4.7  Κατανάλωση καυσίμου

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου τουλάχιστον 40 λίτρα.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  - Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

  - Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των κανονισμών της Ε.Ε. κατά WLTP.

  - Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP κατά μέγιστο: έως 6.5Lt/100km.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

  - Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό με τουλάχιστον έξι (6) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) σχέση οπισθοπορείας.

  - Συμπλέκτης ξηράς τριβής για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

  - Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  - Θέση τιμονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης.

  - Μηχανισμός με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση.

7.3       Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και βάθος.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

  - Το σύστημα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

  - Το σύστημα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος και να είναι διπλού κυκλώματος, υδραυλικό και υποβοηθούμενο από σερβομηχανισμό.

  - Η κύρια πέδηση να γίνεται υποχρεωτικά στους μπροστινούς τροχούς με αεριζόμενα δισκόφρενα και  πίσω κατά προτίμηση με δισκόφρενα .

  - Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) να επενεργεί στους πίσω τροχούς.

  - Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).

  - Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιολήσθησης των τροχών (ASR).

  - Το σύστημα να περιλαμβάνει ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP, ASC, ESC, VSC, EBD, hill start assist κλπ.).

  - Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα πέδησης και τα συνδυαζόμενα συστήματα ασφαλείας.

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για πρόληψη ατυχημάτων, σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις ως ακολούθως:

9.1  Σύστημα προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης με αυτόματη πέδηση για την αποφυγή της σύγκρουσης.

9.2 Προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση.

9.3  Ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

9.4  Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (όριο ταχύτητας, STOP, απαγορευτικό εισόδου κ.α)

9.5 Τα συστήματα χειρισμού του οχήματος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι, ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα:

9.6  Τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση.

9.7  Η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί συμπληρωματικούς κινδύνους.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το σύστημα ανάρτησης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κίνησης του οχήματος. Να φέρει ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου MacPherson μπροστά και πίσω ημιάκαμπτο άξονα ή ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Να περιλαμβάνει δε εμπρός και πίσω υδραυλικά, τηλεσκοπικά αμορτισέρ.

- ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ

  - Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς κατασκευασμένους από κράμα υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Θα φέρει σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και ρεζέρβα. Εξυπακούεται ότι τα ελαστικά θα είναι των ίδιων διαστάσεων, κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός δρόμων και για όλες τις εποχές.

  - Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου έτους πριν την παράδοση του οχήματος, καινούργια, όχι  από αναγόμωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

  - Η μορφή του αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

  - Να δηλώνονται με την προσφορά, οι διαστάσεις, ο δείκτης ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου των προσφερόμενων ελαστικών.

  - Θα διατίθενται μαζί με το όχημα αντιολισθητικές αλυσίδες καταλλήλων διαστάσεων.

- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ- ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Στο οπίσθιο και εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος θα υπάρχει άγκιστρο ρυμούλκησης (ή άλλος τρόπος ρυμούλκησης) σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

13.1      Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

  - Να φέρει φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

  - Να φέρει φώτα ημέρας τύπου led.

- ΑΜΑΞΩΜΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ- ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

14.1 Το αμάξωμα να διαθέτει θάλαμο οδηγού/επιβατών, με μόνωση ήχου/θερμότητας, κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και τέσσερις (4) πλευρικές θύρες, με ανοιγόμενα ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, οι οποίες να ασφαλίζουν με μηχανισμό κεντρικού ηλεκτρομαγνητικού κλειδώματος με τηλεχειρισμό και εσωτερικό διακόπτη.

Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον να καλύπτεται από προσθαφαιρούμενα, ελαστικά, προστατευτικά ταπέτα στις εμπρόσθιες και τις οπίσθιες θέσεις.

  - Αντικλεπτικό immobilizer.

  - Σύστημα συναγερμού.

  - Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στις   Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

  - Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού υφασμάτινα με προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Για κάθε ένα κάθισμα θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης. Θα φέρει οπτική και ηχητική προειδοποίηση μη ασφάλισης και απασφάλισης ζωνών ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού.

Στο πίσω μέρος θα φέρει κάθισμα υφασμάτινο, διαιρούμενο (1/3 -2/3), για τρεις (3) επιβάτες με αντίστοιχα προσκέφαλα τα οποία θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Θα υπάρχουν τρεις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Θα φέρει οπτική και ηχητική προειδοποίηση απασφάλισης ζωνών ασφαλείας πίσω  θέσεων.

  - Να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) αερόσακους προστασίας (μετωπικοί οδηγού και συνοδηγού, πλευρικούς, και τύπου κουρτίνας).

  - Ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με σύστημα air condition ή κλιματισμού ψύξης και θέρμανσης εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του οχήματος, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες και σύστημα εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, δύο (2) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες από το εσωτερικό του θαλάμου, έναν εσωτερικό καθρέπτη καθώς και ηχοσύστημα radio-cd ή εργοστασιακό σύστημα πολυμέσων που να μπορεί να συνδεθεί με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσω Bluetooth, USB, AUX και ηχεία.

  - Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και   να  περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:

14.8.1 Δείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας  απόστασης (km/h).

    - Στροφόμετρο κινητήρα.

    - Ένδειξη ποσότητας καυσίμου και ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα.

    - Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς πίεσης λιπαντικού κινητήρα.

    - Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.

    - Χειριστήρια συστήματος air condition ή κλιματισμού και θέρμανσης.

    - Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης.

    - Πρίζα παροχής ρεύματος 12V.

  - Αισθητήρες παρκαρίσματος εργοστασιακούς.

14.10  Ο χώρος αποσκευών θα είναι φωτιζόμενος και η χωρητικότητά του θα είναι τουλάχιστον 300 λίτρα, μετρούμενη με όρθια  την δεύτερη σειρά καθισμάτων και μέχρι την εταζέρα.

  - Περιοριστή και ρυθμιστή ταχύτητας

  - Κάμερα οπισθοπορείας.

  - Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με λυχνία λειτουργίας.

  - Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας

  - Τα οχήματα θα φέρουν Cruise control (σύστημα ρύθμισης ταχύτητας).

  - Σύστημα start/stop.

- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το όχημα να είναι εργοστασιακά βαμμένο σε ανοιχτή απόχρωση (π.χ. λευκό ή ασημί κλπ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4ΘΥΡΟ Ή 5ΘΥΡΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

- ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  - Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Έτος κατασκευής από 1/01/2022 και μετά.

  - Το υπό προμήθεια όχημα να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε ο ΕΟΠΥΥ  να έχει επαρκή τεχνική υποστήριξη και απόθεμα ανταλλακτικών.

  - Να είναι  τετράθυρο ή πεντάθυρο, ελαχίστου μήκους 4,00 μ., με δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον 5 ατόμων (περιλαμβανομένου του οδηγού) και με δυνατότητα αναδίπλωσης των οπισθίων καθισμάτων.

  - Το όχημα θα είναι κατασκευής εργοστασίου που διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο, το οποίο αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών.

- BΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ωφέλιμο φορτίο (μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος- απόβαρο οχήματος) τουλάχιστον 400 kg, όπου ως απόβαρο ορίζεται το βάρος του οχήματος με οδηγό χωρίς φορτίο, αλλά με τα υγρά λειτουργίας του και γεμάτη δεξαμενή καυσίμου.

- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3.1   Ο κινητήρας του οχήματος θα πρέπει να είναι βενζινοκινητήρας, μέχρι 1.400 cc, τετρακύλινδρος, με δέκα έξι βαλβίδες, υδρόψυκτος, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό καυσίμου και ονομαστική ισχύ στο στροφαλοφόρο άξονα τουλάχιστον 100 HP DIN 70020 σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ80/1269, όπως συμπληρώθηκε με την ΕΕ 97/21, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με προδιαγραφές EURO 6.d ή καλύτερη, που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, ως προς τον περιορισμό εκπομπής καυσαερίων.

  - Μέγιστη ταχύτητα (απαιτείται να είναι μεγαλύτερη των 150km/h).

  - Επιτάχυνση από 0 σε 100km/h (απαιτείται να είναι μικρότερη από 16 sec)

3.4         Θα δοθούν υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά του κινητήρα, ως κάτωθι:

3.4.1  Τύπος και εργοστάσιο κατασκευής

3.4.2  Χώρα κατασκευής

3.4.3  Πραγματική ισχύς, σύμφωνα με το DIN 70020 ή σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ80/1269,   όπως συμπληρώθηκε με την ΕΕ97/21 με αριθμό στροφών (μεγίστη)

3.4.4  Μέγιστη ροπή και σε ποιες στροφές

3.4.5  Καμπύλες μεταβολής ισχύος ροπής και αριθμού στροφών

3.4.6  Αριθμός κυλίνδρων (διάταξη, σχέση, συμπίεση)

3.4.7  Κατανάλωση καυσίμου

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου τουλάχιστον 40 λίτρα.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

  - Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

  - Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των κανονισμών της Ε.Ε. κατά WLTP.

  - Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP κατά μέγιστο: έως 6.5Lt/100km.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

  - Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό με τουλάχιστον έξι (6) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) σχέση οπισθοπορείας.

  - Συμπλέκτης ξηράς τριβής για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

  - Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

  - Θέση τιμονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης.

  - Μηχανισμός με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση.

7.3       Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και βάθος.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

  - Το σύστημα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

  - Το σύστημα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος και να είναι διπλού κυκλώματος, υδραυλικό και υποβοηθούμενο από σερβομηχανισμό.

  - Η κύρια πέδηση να γίνεται υποχρεωτικά στους μπροστινούς τροχούς με αεριζόμενα δισκόφρενα και  πίσω κατά προτίμηση με δισκόφρενα .

  - Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) να επενεργεί στους πίσω τροχούς.

  - Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).

  - Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιολήσθησης των τροχών (ASR).

  - Το σύστημα να περιλαμβάνει ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP, ASC, ESC, VSC, EBD, hill start assist κλπ.).

  - Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα πέδησης και τα συνδυαζόμενα συστήματα ασφαλείας.

- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για πρόληψη ατυχημάτων, σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις ως ακολούθως:

9.1  Σύστημα προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης με αυτόματη πέδηση για την αποφυγή της σύγκρουσης.

9.2 Προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση.

9.3  Ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

9.4  Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (όριο ταχύτητας, STOP, απαγορευτικό εισόδου κ.α)

9.5 Τα συστήματα χειρισμού του οχήματος θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι, ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα:

9.6  Τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση.

9.7  Η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί συμπληρωματικούς κινδύνους.

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το σύστημα ανάρτησης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κίνησης του οχήματος. Να φέρει ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου MacPherson μπροστά και πίσω ημιάκαμπτο άξονα ή ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Να περιλαμβάνει δε εμπρός και πίσω υδραυλικά, τηλεσκοπικά αμορτισέρ.

- ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ

  - Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς κατασκευασμένους από κράμα υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Θα φέρει σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και ρεζέρβα. Εξυπακούεται ότι τα ελαστικά θα είναι των ίδιων διαστάσεων, κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός δρόμων και για όλες τις εποχές.

  - Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου έτους πριν την παράδοση του οχήματος, καινούργια, όχι  από αναγόμωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

  - Η μορφή του αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

  - Να δηλώνονται με την προσφορά, οι διαστάσεις, ο δείκτης ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου των προσφερόμενων ελαστικών.

  - Θα διατίθενται μαζί με το όχημα αντιολισθητικές αλυσίδες καταλλήλων διαστάσεων.

- ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ- ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Στο οπίσθιο και εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος θα υπάρχει άγκιστρο ρυμούλκησης (ή άλλος τρόπος ρυμούλκησης) σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

13.1      Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

  - Να φέρει φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

  - Να φέρει φώτα ημέρας τύπου led.

- ΑΜΑΞΩΜΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ- ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

14.1 Το αμάξωμα να διαθέτει θάλαμο οδηγού/επιβατών, με μόνωση ήχου/θερμότητας, κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και τουλάχιστον τέσσερις (4) πλευρικές θύρες, με ανοιγόμενα ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, οι οποίες να ασφαλίζουν με μηχανισμό κεντρικού ηλεκτρομαγνητικού κλειδώματος με τηλεχειρισμό και εσωτερικό διακόπτη.

Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον να καλύπτεται από προσθαφαιρούμενα, ελαστικά, προστατευτικά ταπέτα στις εμπρόσθιες και τις οπίσθιες θέσεις.

  - Αντικλεπτικό immobilizer.

  - Σύστημα συναγερμού.

  - Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στις    Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

  - Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού υφασμάτινα με προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Για κάθε ένα κάθισμα θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης. Θα φέρει οπτική και ηχητική προειδοποίηση μη ασφάλισης και απασφάλισης ζωνών ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού.

Στο πίσω μέρος θα φέρει κάθισμα υφασμάτινο, διαιρούμενο (1/3 -2/3), για τρεις (3) επιβάτες με αντίστοιχα προσκέφαλα τα οποία θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Θα υπάρχουν τρεις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Θα φέρει οπτική και ηχητική προειδοποίηση απασφάλισης ζωνών ασφαλείας πίσω θέσεων.

  - Να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) αερόσακους προστασίας (μετωπικοί οδηγού και συνοδηγού, πλευρικούς, και τύπου κουρτίνας).

  - Ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με σύστημα air condition ή κλιματισμού ψύξης και θέρμανσης εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του οχήματος, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες και σύστημα εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, δύο (2) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες από το εσωτερικό του θαλάμου, έναν εσωτερικό καθρέπτη καθώς και ηχοσύστημα radio-cd ή εργοστασιακό σύστημα πολυμέσων που να μπορεί να συνδεθεί με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσω Bluetooth, USB, AUX και ηχεία..

  - Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και   να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:

14.8.1 Δείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km/h).

    - Στροφόμετρο κινητήρα.

    - Ένδειξη ποσότητας καυσίμου και ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα.

    - Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς πίεσης λιπαντικού κινητήρα.

    - Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.

    - Χειριστήρια συστήματος air condition ή κλιματισμού και θέρμανσης.

    - Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης.

    - Πρίζα παροχής ρεύματος 12V.

  - Αισθητήρες παρκαρίσματος εργοστασιακούς.

  - Ο χώρος αποσκευών θα είναι φωτιζόμενος και η χωρητικότητά του θα είναι τουλάχιστον 300 λίτρα, μετρούμενη με όρθια  την δεύτερη σειρά καθισμάτων και μέχρι την εταζέρα.

  - Περιοριστή και ρυθμιστή ταχύτητας

  - Κάμερα οπισθοπορείας.

  - Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με λυχνία λειτουργίας.

  - Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας

  - Τα οχήματα θα φέρουν Cruise control (σύστημα ρύθμισης ταχύτητας).

  - Σύστημα start/stop.

- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το όχημα να είναι εργοστασιακά βαμμένο σε ανοιχτή απόχρωση (π.χ. λευκό ή ασημί κλπ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ SUV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

Σκοπός:

Το προσφερόμενο όχημα θα χρησιμοποιείται για την μεταφορά επιβατών και τεχνικού εξοπλισμού. Το όχημα θα έχει πέντε (5) θέσεις επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Το όχημα θα είναι υποχρεωτικά PHEV (Plug-In Hybrid Electric Vehicle) με κινητήρα εσωτερικής καύσης . Λόγω του ρόλου του το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να έχει απόσταση αμαξώματος από το έδαφος τουλάχιστον 180 mm και τροχούς ανάλογων διαστάσεων.

Γενικές Απαιτήσεις:

Το όχημα θα είναι κλειστού μεταλλικού αμαξώματος, υβριδικό, με δυνατότητα ηλεκτροκίνησης και φόρτισης από εξωτερική πηγή, με δυνατότητα κίνησης και στους τέσσερις τροχούς (4X4).

Οι διαστάσεις του οχήματος, τα βάρη κατά άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η σύννομη κυκλοφορία του στην Ελλάδα. Το πλαίσιο του οχήματος θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να αντέχει σε καταπονήσεις όπως κάμψη, κρούση, στρέψη κλπ. Να φέρει τουλάχιστον τέσσερα (4) αστέρια κατά EURONCAP.

Το πλαίσιο θα φέρει πλήρεις τροχούς μετά ελαστικών, κατάλληλου αριθμού και διαστάσεων.

Το όχημα θα είναι εργοστασιακά βαμμένο σε απόχρωση λευκό ή ασημί.

Θάλαμος επιβατών:

Ο χώρος επιβατών (καμπίνα) θα φέρει τέσσερις (4) πλευρικές θύρες και μία (1) χώρου αποσκευών για καλύτερη πρόσβαση. Θα διαθέτει κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό.

Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού υφασμάτινα με προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Για κάθε ένα κάθισμα θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης. Θα φέρει οπτική και ηχητική προειδοποίηση μη ασφάλισης και απασφάλισης ζωνών ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού.

Στο πίσω μέρος θα φέρει θέσεις για τρεις (3) επιβάτες με αντίστοιχα προσκέφαλα τα οποία θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Θα υπάρχουν τρεις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Θα φέρει οπτική και ηχητική προειδοποίηση απασφάλισης ζωνών ασφαλείας πίσω θέσεων.

Το όχημα θα φέρει σύγχρονο σύστημα με αερόσακους μετωπικούς και πλευρικούς οδηγού και συνοδηγού καθώς και αερόσακους τύπου κουρτίνας.

Το όχημα θα έχει σύστημα θέρμανσης, αερισμού και παροχής ψυχρού αέρα με σύγχρονο σύστημα κλιματισμού, το οποίο θα εξασφαλίζει στους επιβαίνοντες ιδανική και άνετη εσωτερική θερμοκρασία. Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών θα είναι τουλάχιστον 380 λίτρα, μετρούμενη με όρθια την οπίσθια σειρά καθισμάτων και μέχρι την εταζέρα.

Σύστημα διεύθυνσης:

Το σύστημα διεύθυνσης του οχήματος θα είναι αριστερής διάταξης και θα φέρει ηλεκτρική υποβοήθηση. Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και κατά βάθος.

Σύστημα Πέδησης

Το σύστημα πέδησης θα περιλαμβάνει πέδη πορείας και στάθμευσης και θα φέρει αεριζόμενα δισκόφρενα εμπρός και δισκόφρενα πίσω.

Το όχημα θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (A.B.S.), σύστημα αντιολίσθησης των τροχών (ASR), σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας (ESP) με υποβοήθηση εκκίνησης στις ανηφόρες (hill start assist).

Επιθυμητό είναι και οποιοδήποτε άλλο επιπλέον ηλεκτρονικό βοηθητικό σύστημα πέδησης.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Θα υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης της κίνησης και στους 4 τροχούς του οχήματος.

Κινητήρια μονάδα:

Το όχημα θα φέρει συνδυασμό κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα . Ο κινητήρας εσωτερικής καύσης θα έχει κυβισμό έως 1.400 κυβικά εκατοστά.

Οι εκπομπές καυσαερίων να καλύπτουν την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Euro 6d ). Η μέγιστη αποδιδόμενη συνδυασμένη ισχύς του κινητήρα εσωτερικής καύσης και του ηλεκτροκινητήρα θα είναι τουλάχιστον 120 hp και η μέγιστη ροπή στρέψης θα είναι τουλάχιστον 200 Nm. Το υπό προμήθεια όχημα θα πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Εκπομπές C02: κάτω από 35 g/km κατά WLTP

- Κατανάλωση καυσίμου: κάτω από 4,0 lt/100km σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP.

Κιβώτιο ταχυτήτων:

Το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι αυτόματο τουλάχιστον έξι (6) σχέσεων εμπροσθοπορείας και μίας όπισθεν. Θα φέρει σύστημα λειτουργίας ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση.

Συστοιχία μπαταριών:

Οι μπαταρίες να είναι ιόντων λιθίου ενέργειας τουλάχιστον 12 KWh.

Η αυτονομία του οχήματος, για αμιγή ηλεκτρική κίνηση, να είναι τουλάχιστον 50 km κατά WLTP . Να υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης από 0 - 100% της ενέργειας της μπαταρίας εντός 120 min από επιτοίχιο φορτιστή (Wallbox) .

Το όχημα να φέρει ενσωματωμένο φορτιστή (OBC)και καλώδιο μετατροπής που θα πρέπει να μπορεί να φορτίσει από οποιαδήποτε συμβατική μονοφασική πρίζα σούκο, με ρυθμό που να επιτρέπει τη φόρτιση από επίπεδο 0% σε 100% σε περίπου 15 ώρες. Το καλώδιο φόρτισης του κάθε οχήματος φορτίζει από οποιαδήποτε συμβατική πρίζα σούκο. Η φόρτιση με ταχυφορτιστή να είναι από 20% στο 80% σε περίπου 3 ώρες και από 0% στο 100% σε περίπου 6 ώρες.

Ηλεκτρικό σύστημα:

Το ηλεκτρικό σύστημα των υπολοίπων συστημάτων του οχήματος θα είναι κατάλληλο για τη λειτουργία, κυκλοφορία και ασφαλή οδήγηση του αυτοκινήτου. Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με immobilizer, πρίζα USB, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω και ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με τηλεχειριστήριο και εσωτερικό διακόπτη.

Τροχοί

Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς κατασκευασμένους από κράμα υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων, στον εμπρόσθιο και στον οπίσθιο άξονα. Θα φέρει σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και ρεζέρβα.

Συστήματα ασφαλείας

Το όχημα θα είναι εξοπλισμένο με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για πρόληψη ατυχημάτων, σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις ως ακολούθως:

Σύστημα προειδοποίησης για κίνδυνο σύγκρουσης με αυτόματη πέδηση για την αποφυγή της σύγκρουσης.

Προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση.

Ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (όριο ταχύτητας, STOP, απαγορευτικό εισόδου κ.α)

Τα συστήματα χειρισμού των οχημάτων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι, ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα:

Τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση.

Η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί συμπληρωματικούς κινδύνους.

Να φέρει σύστημα εντοπισμού θέσης του οχήματος .

Σύστημα ανάρτησης

Το σύστημα ανάρτησης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κίνησης του οχήματος. Να φέρει μπροστά ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου MacPherson και πίσω ημιάκαμπτο άξονα ή ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Να περιλαμβάνει δε εμπρός και πίσω υδραυλικά, τηλεσκοπικά αμορτισέρ.

Τροχοί - Ελαστικά

Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς κατασκευασμένους από κράμα υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Θα φέρει σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών και  ρεζέρβα. Εξυπακούεται ότι τα ελαστικά θα είναι των ίδιων διαστάσεων, κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός δρόμων και για όλες τις εποχές.

Να δηλώνονται με την προσφορά, οι διαστάσεις, ο δείκτης ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου των προσφερόμενων ελαστικών.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ- ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Οι διατάξεις έλξης και ρυμούλκησης να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

Να φέρει φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Να φέρει φώτα ημέρας τύπου led .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΙΝΙ VAN

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.	Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. Έτος κατασκευής από 01/01/2022 και μετά.

1.2.	Το υπό προμήθεια όχημα να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε ο ΕΟΠΥΥ  να έχει επαρκή τεχνική υποστήριξη και απόθεμα ανταλλακτικών.

1.3.	  Να είναι  τουλάχιστον πεντάθυρο, ελαχίστου μήκους 4,20 μ. και μέγιστου ύψους 1,90 μ. (τύπου mini VAN), με δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον 4 έως 7 ατόμων (περιλαμβανομένου του οδηγού) και με δυνατότητα αναδίπλωσης των οπισθίων καθισμάτων.

1.4	      Το όχημα θα είναι κατασκευής εργοστασίου, το οποίο αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών.

2.	BΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ωφέλιμο φορτίο (μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος- απόβαρο οχήματος) τουλάχιστον 500 kg, όπου ως απόβαρο ορίζεται το βάρος του οχήματος με οδηγό χωρίς φορτίο και πλήρωμα αλλά με τα υγρά λειτουργίας του και γεμάτη δεξαμενή καυσίμου.

3.	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3.1   Ο κινητήρας του οχήματος θα πρέπει να είναι βενζινοκινητήρας, μέχρι 1.400 cc, τετρακύλινδρος, με δέκα έξι βαλβίδες, υδρόψυκτος, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό καυσίμου και ονομαστική ισχύ στο στροφαλοφόρο άξονα τουλάχιστον 100 HP DIN 70020 σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ80/1269, όπως συμπληρώθηκε με την ΕΕ 97/21, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με προδιαγραφές EURO 6.d ή καλύτερη, που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, ως προς τον περιορισμό εκπομπής καυσαερίων.

3.2	  Επιτάχυνση από 0 σε 100km/h (απαιτείται να είναι μικρότερη από 16 sec).

3.3   Θα δοθούν υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά των κινητήρων, ως κάτωθι:

3.3.1       Τύπος και εργοστάσιο κατασκευής

3.3.2     Χώρα κατασκευής

3.3.3	Πραγματική ισχύς, σύμφωνα με το DIN 70020 ή σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ80/1269, όπως συμπληρώθηκε με την ΕΕ97/21 με αριθμό στροφών (μεγίστη)

3.3.4  	Μέγιστη ροπή και σε ποιες στροφές

3.3.5  	Καμπύλες μεταβολής ισχύος ροπής και αριθμού στροφών

3.3.6  	Αριθμός κυλίνδρων (διάταξη, σχέση, συμπίεση)

3.3.7	Κατανάλωση καυσίμου

4.	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου τουλάχιστον 50 λίτρα.

5.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

5.1	Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

5.2	Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των κανονισμών της Ε.Ε. κατά WLTP.

5.3	Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP κατά μέγιστο: έως 7.5Lt/100km.

6.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

6.1.	Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό με τουλάχιστον έξι (6) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) σχέση οπισθοπορείας.

6.2.	Συμπλέκτης ξηράς τριβής για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

6.3	       Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς.

7.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

7.1.	Θέση τιμονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης.

7.2.	Μηχανισμός με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση.

7.3             Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και βάθος.

8.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

8.1.	Το σύστημα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

8.2.	Το σύστημα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος και να είναι διπλού κυκλώματος, υδραυλικό και υποβοηθούμενο από σερβομηχανισμό.

8.3.	Η κύρια πέδηση να γίνεται υποχρεωτικά στους μπροστινούς τροχούς με αεριζόμενα δισκόφρενα.

8.4.	Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) να επενεργεί στους πίσω τροχούς.

8.5.	Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).

8.6.	Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιολήσθησης των τροχών (ASR).

8.7.	Το σύστημα να περιλαμβάνει ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP, ASC, ESC, VSC, EBD, hill start assist κλπ.).

8.8.	Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα πέδησης και τα συνδυαζόμενα συστήματα ασφαλείας.

9.	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για πρόληψη ατυχημάτων, σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις ως ακολούθως:

9.1  Σύστημα προειδοποίηση για κίνδυνο σύγκρουσης με αυτόματη πέδηση για την αποφυγή της σύγκρουσης.

9.2  Προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση.

9.3  Ενεργό σύστημα ανίχνευσης έλλειψης προσοχής οδηγού

9.4  	Εκτεταμένη αναγνώριση οδικής σήμανσης (όριο ταχύτητας, STOP, απαγορευτικό εισόδου κ.α)

9.5  	Τα συστήματα χειρισμού των οχημάτων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι, ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα:

9.6  Τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση.

9.7  Η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί συμπληρωματικούς κινδύνους.

10.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το σύστημα ανάρτησης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κίνησης του οχήματος. Να φέρει ανεξάρτητη ανάρτηση τύπου MacPherson μπροστά και πίσω ημιάκαμπτο άξονα ή ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων. Να περιλαμβάνει δε εμπρός και πίσω υδραυλικά, τηλεσκοπικά αμορτισέρ.

11.	 ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ

11.1.	Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς κατασκευασμένους από κράμα υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Θα φέρει ρεζέρβα. Εξυπακούεται ότι τα ελαστικά θα είναι των ίδιων διαστάσεων, κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός δρόμων και για όλες τις εποχές.

11.2	Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου έτους πριν την παράδοση των οχημάτων, καινούργια, όχι  από αναγόμωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

11.3	Η μορφή του αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

11.4	Να δηλώνονται με την προσφορά, οι διαστάσεις, ο δείκτης ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου των προσφερόμενων ελαστικών.

11.5	Θα διατίθενται μαζί με τα οχήματα αντιολισθητικές αλυσίδες καταλλήλων διαστάσεων.

2	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ- ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Στο οπίσθιο και εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος θα υπάρχει άγκιστρο ρυμούλκησης (ή άλλος τρόπος ρυμούλκησης) σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

13	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

13.1      Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

13.2	Να φέρει φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

13.3	Να φέρει φώτα ημέρας τύπου led.

14.  ΑΜΑΞΩΜΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ- ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

14.1 Το αμάξωμα να διαθέτει θάλαμο οδηγού/επιβατών, με μόνωση ήχου/θερμότητας, κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή μεταφορά τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού) και τουλάχιστον τέσσερις (4) πλευρικές θύρες με μεγάλα πλευρικά παράθυρα και τουλάχιστον μια οπίσθια. Ανοιγόμενα ηλεκτρικά παράθυρα θα φέρουν οι μπροστινές θύρες, οι οποίες να ασφαλίζουν με μηχανισμό κεντρικού ηλεκτρομαγνητικού κλειδώματος με τηλεχειρισμό και εσωτερικό διακόπτη.

Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον να καλύπτεται από προσθαφαιρούμενα, ελαστικά, προστατευτικά ταπέτα στις εμπρόσθιες και τις οπίσθιες θέσεις.

14.2	Αντικλεπτικό immobilizer.

14.3	Σύστημα συναγερμού.

14.4	Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

14.5	Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού υφασμάτινα με προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.

Για κάθε ένα κάθισμα θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης. Θα φέρει οπτική και ηχητική προειδοποίηση μη ασφάλισης και απασφάλισης ζωνών ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού.

Στο πίσω μέρος θα φέρει κάθισμα υφασμάτινο, διαιρούμενο και αναδιπλωμένο (1/3 -2/3), για δύο ή τριών (3) επιβατών με αντίστοιχα προσκέφαλα τα οποία θα είναι ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος. Θα υπάρχουν τρεις ζώνες ασφαλείας τριών σημείων. Θα φέρει οπτική και ηχητική προειδοποίηση απασφάλισης ζωνών ασφαλείας πίσω θέσεων.

14.6	Να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) αερόσακους προστασίας (μετωπικοί οδηγού και συνοδηγού, πλευρικούς, και τύπου κουρτίνας).

14.7	Ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με σύστημα air condition ή κλιματισμού ψύξης και θέρμανσης εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του οχήματος, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες και σύστημα εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, δύο (2) ηλεκτρικούς εξωτερικούς καθρέπτες, ρυθμιζόμενους από το εσωτερικό του θαλάμου, έναν εσωτερικό καθρέπτη καθώς και ηχοσύστημα radio-cd ή εργοστασιακό σύστημα πολυμέσων που να μπορεί να συνδεθεί με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσω Bluetooth, USB, AUX και ηχεία..

14.8	Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:

14.8.1	Δείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km).

14.8.2	Στροφόμετρο κινητήρα.

14.8.3	Ένδειξη ποσότητας καυσίμου και ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα.

14.8.4	Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς πίεσης λιπαντικού κινητήρα.

14.8.5	Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.

14.8.6	Χειριστήρια συστήματος air condition ή κλιματισμού και θέρμανσης.

14.8.7	Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης.

14.8.8	Πρίζα παροχής ρεύματος 12V.

14.9	Αισθητήρες παρκαρίσματος εργοστασιακούς.

14.10	Ο χώρος αποσκευών θα είναι φωτιζόμενος και η χωρητικότητά του θα είναι  τουλάχιστον 600 λίτρα, μετρούμενη με όρθια  την δεύτερη σειρά καθισμάτων.

14.11	Περιοριστή και ρυθμιστή ταχύτητας

14.12	Κάμερα οπισθοπορείας.

14.13	Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με λυχνία λειτουργίας.

14.14	Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας

14.15	Τα οχήματα θα φέρουν Cruise control (σύστημα ρύθμισης ταχύτητας).

14.16	Σύστημα start/stop.

15	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το όχημα να είναι εργοστασιακά βαμμένο σε ανοιχτή απόχρωση (π.χ. λευκό ή ασημί κλπ.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5

1.	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.	Το προσφερόμενο όχημα και ο εξοπλισμός του να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. Έτος κατασκευής από 01/01/2022 και μετά.

1.2.	Το υπό προμήθεια όχημα να αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας ώστε ο ΕΟΠΥΥ  να έχει επαρκή τεχνική υποστήριξη και απόθεμα ανταλλακτικών.

1.3.	 Να είναι φορτηγό κλειστού τύπου (VAN), με δύο πόρτες στην καμπίνα, μία δεξιά συρόμενη πόρτα στον χώρο φόρτωσης και τουλάχιστον μία οπίσθια, με πλήρες διαχωριστικό με σταθερό παράθυρο μεταξύ καμπίνας και χώρου φόρτωσης, ελαχίστου μήκους 4,60 μ. και μέγιστου ύψους 1,90 μ.

1.4	 Το όχημα θα είναι κατασκευής εργοστασίου, το οποίο αντιπροσωπεύεται στη χώρα μας και να διασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη και με απόθεμα ανταλλακτικών.

2.	BΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ωφέλιμο φορτίο (μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος- απόβαρο οχήματος) τουλάχιστον 800 kg, όπου ως απόβαρο ή καθαρό βάρος ορίζεται το βάρος του οχήματος με οδηγό, χωρίς φορτίο και πλήρωμα αλλά με τα υγρά λειτουργίας του και γεμάτη δεξαμενή καυσίμου.

3.	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

3.1  Ο κινητήρας του οχήματος θα πρέπει να είναι βενζινοκινητήρας, μέχρι 2.000 cc, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ψεκασμό καυσίμου και ονομαστική ισχύ στο στροφαλοφόρο άξονα τουλάχιστον 100 HP DIN 70020 σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ80/1269, όπως συμπληρώθηκε με την ΕΕ 97/21, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με προδιαγραφές EURO 6.d ή καλύτερη, που ισχύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, ως προς τον περιορισμό εκπομπής καυσαερίων.

3.2    Θα δοθούν υποχρεωτικά τα χαρακτηριστικά των κινητήρων, ως κάτωθι:

3.3.1       Τύπος και εργοστάσιο κατασκευής

3.3.2     Χώρα κατασκευής

3.3.3	Πραγματική ισχύς, σύμφωνα με το DIN 70020 ή σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ80/1269, όπως συμπληρώθηκε με την ΕΕ97/21 με αριθμό στροφών (μεγίστη)

3.3.4  	Μέγιστη ροπή και σε ποιες στροφές

3.3.5  	Καμπύλες μεταβολής ισχύος ροπής και αριθμού στροφών

3.3.6  	Αριθμός κυλίνδρων (διάταξη, σχέση, συμπίεση)

3.3.7	Κατανάλωση καυσίμου

4.	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου τουλάχιστον 50 λίτρα.

5.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ

5.1	Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

5.2	Να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των κανονισμών της Ε.Ε. κατά WLTP.

5.3	Κατανάλωση σε συνδυασμένο κύκλο κατά WLTP κατά μέσο όρο: έως 10.6 Lt/100km.

6.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

6.1.	Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικό με τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μία (1) σχέση οπισθοπορείας.

6.2.	Συμπλέκτης ξηράς τριβής για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

6.3	Η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται στους εμπρόσθιους τροχούς.

7.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

7.1.	Θέση τιμονιού στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγησης.

7.2.	Μηχανισμός με υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση.

7.3       Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και βάθος.

8.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

8.1.	Το σύστημα πέδησης να ανταποκρίνεται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

8.2.	Το σύστημα πέδησης να επενεργεί σε όλους τους τροχούς του οχήματος και να είναι διπλού κυκλώματος, υδραυλικό και υποβοηθούμενο από σερβομηχανισμό.

8.3.	Η κύρια πέδηση να γίνεται υποχρεωτικά στους μπροστινούς τροχούς με αεριζόμενα δισκόφρενα.

8.4.	Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο) να επενεργεί στους πίσω τροχούς.

8.5.	Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).

8.6.	Το σύστημα πέδησης να περιλαμβάνει σύστημα αντιολήσθησης των τροχών (ASR).

8.7.	Το σύστημα να περιλαμβάνει ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESP με σύστημα υποβοήθησης Break Assist, EDS και hill start assist.

8.8.	Στην τεχνική προσφορά να περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα πέδησης και τα συνδυαζόμενα συστήματα ασφαλείας.

9.	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα οχήματα θα είναι εξοπλισμένα με όλα τα προβλεπόμενα συστήματα ασφαλείας για πρόληψη ατυχημάτων, σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις ως ακολούθως:

9.1	Προειδοποίηση & διόρθωση σε περίπτωση ακούσιας απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας με αναγνώριση της άκρης του δρόμου, ακόμα και χωρίς διαγράμμιση.

9.2	Τα συστήματα χειρισμού των οχημάτων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι, ώστε να προλαμβάνεται η δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων και ειδικότερα:

9.3	Τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα και να φέρουν κατάλληλη σήμανση.

9.4	Η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί συμπληρωματικούς κινδύνους.

10.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Το σύστημα ανάρτησης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κίνησης του οχήματος.

11.	ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ

11.1.	Το όχημα θα φέρει μονούς τροχούς κατασκευασμένους από κράμα υψηλής αντοχής ίδιων διαστάσεων στον εμπρός και στον πίσω άξονα. Θα φέρει ρεζέρβα. Εξυπακούεται ότι τα ελαστικά θα είναι των ίδιων διαστάσεων, κατάλληλα για την κίνηση του οχήματος εντός δρόμων και για όλες τις εποχές.

11.2	Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής τελευταίου έτους πριν την παράδοση των οχημάτων, καινούργια, όχι  από αναγόμωση, υποχρεωτικά χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS) και να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO.

11.3	Η μορφή του αμαξώματος να επιτρέπει την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

11.4	Να δηλώνονται με την προσφορά, οι διαστάσεις, ο δείκτης ταχύτητας και ο δείκτης φορτίου των προσφερόμενων ελαστικών.

11.5	Θα διατίθενται μαζί με τα οχήματα αντιολισθητικές αλυσίδες καταλλήλων διαστάσεων.

12	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΞΗΣ- ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

Στο οπίσθιο και εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος θα υπάρχει άγκιστρο ρυμούλκησης (ή άλλος τρόπος ρυμούλκησης) σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

13	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

13.1      Ο φωτισμός του οχήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κανονισμών της Ε.Ε.

13.2	Να φέρει φωτεινό σύστημα οπισθοπορείας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

13.3	Να φέρει φώτα ημέρας τύπου led.

14.  ΑΜΑΞΩΜΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ- ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

14.1 Το αμάξωμα να διαθέτει θάλαμο οδηγού/συνοδηγού, με μόνωση ήχου/θερμότητας, κατάλληλων διαστάσεων για την ασφαλή μεταφορά τουλάχιστον δύο (2) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). Οι θύρες στην καμπίνα να ασφαλίζουν με μηχανισμό κεντρικού ηλεκτρομαγνητικού κλειδώματος με τηλεχειρισμό και εσωτερικό διακόπτη με δυνατότητα ανεξάρτητης ασφάλισης του χώρου φόρτωσης και θα φέρουν ανοιγόμενα ηλεκτρικά παράθυρα.

Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον να καλύπτεται από προσθαφαιρούμενα, ελαστικά, προστατευτικά ταπέτα στις εμπρόσθιες και τις οπίσθιες θέσεις.

14.2	Αντικλεπτικό immobilizer.

14.3	Σύστημα συναγερμού.

14.4.	Όλα τα κρύσταλλα του θαλάμου (ανεμοθώρακας, θύρες) να ανταποκρίνονται στις Οδηγίες της Ε.Ε. για οχήματα.

14.5.	Θα φέρει στο εμπρόσθιο μέρος δύο (2) ανεξάρτητα καθίσματα οδηγού – συνοδηγού υφασμάτινα με προσκέφαλα ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος.

Για κάθε ένα κάθισμα θα υπάρχει ζώνη ασφαλείας με πυροτεχνικούς προεντατήρες και σύστημα περιορισμού δύναμης.

  - Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) αερόσακους προστασίας (μετωπικοί οδηγού και συνοδηγού).

14.7	Ο θάλαμος να είναι εξοπλισμένος με σύστημα air condition ή κλιματισμού ψύξης και θέρμανσης εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή του οχήματος, ηλεκτροκίνητους υαλοκαθαριστήρες και σύστημα εκτόξευσης νερού στον ανεμοθώρακα. Να φέρει αλεξήλια, δύο (2) ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες από το εσωτερικό του θαλάμου, έναν εσωτερικό καθρέπτη καθώς και ηχοσύστημα radio-cd ή εργοστασιακό σύστημα πολυμέσων που να μπορεί να συνδεθεί με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μέσω Bluetooth, USB, AUX και ηχεία..

14.8	Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του οχήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω όργανα:

14.8.1	Δείκτη ταχύτητας (km/h) και καταγραφικό διανυθείσας απόστασης (km).

14.8.2	Στροφόμετρο κινητήρα.

14.8.3	Ένδειξη ποσότητας καυσίμου και ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα.

14.8.4	Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς πίεσης λιπαντικού κινητήρα.

14.8.5	Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή.

14.8.6	Χειριστήρια συστήματος air condition ή κλιματισμού και θέρμανσης.

14.8.7	Προειδοποιητική λυχνία λειτουργίας συστήματος πέδησης.

14.8.8	Πρίζα παροχής ρεύματος 12V.

14.9	Αισθητήρες παρκαρίσματος εργοστασιακούς.

14.10	Ο χώρος αποσκευών θα είναι φωτιζόμενος.

14.11	Περιοριστή και ρυθμιστή ταχύτητας

14.12	Κάμερα οπισθοπορείας.

14.13	Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ με λυχνία λειτουργίας.

14.14	Ενεργή υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας

14.15	Σύστημα start/stop.

15	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το όχημα να είναι εργοστασιακά βαμμένο σε ανοιχτή απόχρωση (π.χ. λευκό ή ασημί κλπ.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Διάρκεια της σύμβασης θα είναι για πέντε (5) έτη και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 140.100,00€ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 173.724,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.